| KFM 112 | KGM 1105 |  |
| --- | --- | --- |
| KFS 1120 | KGS 1120 |  |
| KFSD 1120 A | KGSD 1120 A |  |
| KFSD 1120 B | KGSD 1120 B |  |

Redes com fio

Conversores de mídia Fast

Multimodo 2 km/Monomodo 20 km/20 km WDM

Conversores de mídia Gigabit

Multimodo 0,5 km/Monomodo 20 km/20 km WDM

FIBRAS

ÓPTICAS

A

Os conversores de mídia Intelbras são produtos que realizam a mediação na conexão entre um segmento de rede com cabeamento metálico (UTP) e um segmento de fibra óptica, através de uma porta para conector padrão RJ45 (Cabeamento metálico) e outra para conector padrão SC (cabeamento de fibra óptica) presentes nos equipamentos.

Desenvolvido para uso em redes amplas, com alta velocidade e largura de banda, possibilitando a criação de enlaces de fibra óptica com até 20 km de distância com taxa de transmissão de até 1 Gbps.

Características

P

L

L	A	P

| 71 mm | 26 mm94,5 mm |
| --- | --- |

0,245 kg

»»Permitem a criação de um enlace em distâncias de até 20 km

»»Realizam a conversão de sinal óptico em sinal elétrico e vice-versa

»»Guia de instalação em português

»»Suporte técnico em todo o Brasil, com 2 anos de garantia

»»1 conector SC de fibra ótica Monomodo ou Multimodo

»»1 conector UTP RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) ou Fast Ethernet (10/100 Mbps) com detecção automática do padrão de cabo

»»Função FLP para evitar falhas no link e aumentar a vida útil do equipamento*

»»Half duplex Flow Control com chaveamento manual (DIP switch) para configuração nos conversores Fast Ethernet

»»Fonte de energia externa bivolt automática »»LEDs indicadores

»»Acoplamento de até 14 conversores de mídia ocupando 1U em rack 19” com o chassi com fonte redundante KX 1400 R

*Apenas para os modelos: KFS1120, KFSD1120A, KFSD1120B, KFM112.

| KFM 112 |  |
| --- | --- |
| KFS 1120 | Conversores de mídia Fast |
| KFSD 1120 A | Multimodo 2 km/Monomodo 20 km/20 km WDM |
| KFSD 1120 B |  |

Especificações técnicas

Conversores Fast

Chipset

Padrões

Protocolos

Método de transmissão

WDM

LEDs indicadores

DIP switch (chaveamento)

Conectores

Cabeamento suportado

Distância máxima de alcance

Taxa máxima de transmissão de dados

Buffer de memória

MTU

Capacidade máxima de transmissão de pacotes

Comprimento de onda

Sinal óptico

Requisitos ambientais

Fonte de alimentação externa

Tensão de operação Consumo máximo de energia Dimensões (L x A x P) Peso

Conformidades

Garantia

10BASE-T

100BASE-TX

100BASE-FX

10BASE-T

100BASE-TX

100BASE-FX

Transmissão (TX)

Recepção (RX)

Potência do sinal

Sensibilidade de recepção máxima

Sensibilidade de recepção mínima

Temperatura de operação

Temperatura de

armazenamento

Umidade de operação

Umidade de armazenamento

Entrada

Saída

| KFM 112 | KFS 1120 | KFSD 1120 A | KFSD 1120 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realteck - RTL 8305NB | Realteck - RTL 8305NB | Realteck - RTL 8305NB | Realteck - RTL 8305NB |  |
| IEEE 802.3 (10BASE-T) | IEEE 802.3 (10BASE-T) | IEEE 802.3 (10BASE-T) | IEEE 802.3 (10BASE-T) |  |
| IEEE 802.3u (100BASE-TX) | IEEE 802.3u (100BASE-TX) | IEEE 802.3u (100BASE-TX) | IEEE 802.3u (100BASE-TX) |  |
| IEEE 802.3u (100BASE-FX) | IEEE 802.3u (100BASE-FX) | IEEE 802.3u (100BASE-FX) | IEEE 802.3u (100BASE-FX) |  |
| IEEE 802.3x (Flow Control) | IEEE 802.3x (Flow Control) | IEEE 802.3x (Flow Control) | IEEE 802.3x (Flow Control) |  |
| CSMA/CD, TCP/IP | CSMA/CD, TCP/IP | CSMA/CD, TCP/IP | CSMA/CD, TCP/IP |  |
| Half/Full Duplex com | Half/Full Duplex com | Half/Full Duplex com | Half/Full Duplex com |  |
| chaveamento manual | chaveamento manual | chaveamento manual | chaveamento manual |  |
| para configuração | para configuração | para configuração | para configuração |  |
| Não | Não | Sim | Sim |  |
| Sim | Sim | Sim | Sim |  |
| Sim | Sim | Sim | Sim |  |
| 1 conector SC UPC fêmea | 1 conector SC UPC fêmea | 1 conector SC UPC fêmea | 1 conector SC UPC fêmea |  |
| (dupla conectorização) | (dupla conectorização) | (única conectorização) | (única conectorização) |  |
| 1 conector RJ45 fêmea | 1 conector RJ45 fêmea | 1 conector RJ45 fêmea | 1 conector RJ45 fêmea |  |
| UTP categoria do cabo 3, 4, 5 | UTP categoria do cabo 3, 4, 5 | UTP categoria do cabo 3, 4, 5 | UTP categoria do cabo 3, 4, 5 |  |
| (máximo 100 m) | (máximo 100 m) | (máximo 100 m) | (máximo 100 m) |  |
| UTP categoria do cabo 5, 5e | UTP categoria do cabo 5, 5e | UTP categoria do cabo 5, 5e | UTP categoria do cabo 5, 5e |  |
| (máximo 100 m) | (máximo 100 m) | (máximo 100 m) | (máximo 100 m) |  |
| Fibra Multimodo (MMF) |  |  |  |  |
| 62,5/125 μm (máximo 2 km) | Fibra Monomodo (SMF) 9/125 | Fibra Monomodo (SMF) 9/125 | Fibra Monomodo (SMF) 9/125 |  |
| Fibra Multimodo (MMF) 50/125 | μm (máximo 20 km) | μm (máximo 20 km) | μm (máximo 20 km) |  |
| μm (máximo 2 km) |  |  |  |  |
| 2 km | 20 km | 20 km | 20 km |  |
| 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |  |
| 128 kbits | 128 kbits | 128 kbits | 128 kbits |  |
| 1600 bytes | 1600 bytes | 1600 bytes | 1600 bytes |  |
| 14.800 pps | 14.800 pps | 14.800 pps | 14.800 pps |  |
| 148.000 pps | 148.000 pps | 148.000 pps | 148.000 pps |  |
| 148.000 pps | 148.000 pps | 148.000 pps | 148.000 pps |  |
| 1310 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1310 nm |  |
| 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1550 nm |  |
| -3 dBm a -19 dBm | -3 dBm a -15 dBm | -3 dBm a -14 dBm | -3 dBm a -14 dBm |  |
| -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm |  |
| -30 dBm | -31 dBm | -31 dBm | -31 dBm |  |
| -10 °C a 55 °C | -10 °C a 55 °C | -10 °C a 55 °C | -10 °C a 55 °C |  |
| -40 °C a 70 °C | -40 °C a 70 °C | -40 °C a 70 °C | -40 °C a 70 °C |  |
| 5% a 90% | 5% a 90% | 5% a 90% | 5% a 90% |  |
| 5% a 90% | 5% a 90% | 5% a 90% | 5% a 90% |  |
| 100-240 Vac - 50/60 Hz | 100-240 Vac - 50/60 Hz | 100-240 Vac - 50/60 Hz | 100-240 Vac - 50/60 Hz |  |
| 5 Vdc - 1 A | 5 Vdc - 1 A | 5 Vdc - 1 A | 5 Vdc - 1 A |  |
| 5 a 12 Vdc | 5 a 12 Vdc | 5 a 12 Vdc | 5 a 12 Vdc |  |
| 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |  |
| 71 × 26 × 94,5 mm | 71 × 26 × 94,5 mm | 71 × 26 × 94,5 mm | 71 × 26 × 94,5 mm |  |
| 0,245 kg | 0,245 kg | 0,245 kg | 0,245 kg |  |
| FCC, CE, Anatel | FCC, CE, Anatel | FCC, CE, Anatel | FCC, CE, Anatel |  |
| 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos |  |

* Para compatibilização com o chassi modelo KX 1400, entrar em contato com o suporte Intelbras.

| KGM 1105 |  |
| --- | --- |
| KGS 1120 | Conversores de mídia Gigabit |
| KGSD 1120 A | Multimodo 0,5 km/Monomodo 20 km/20 km WDM |
| KGSD 1120 B |  |

Especificações técnicas

Conversores Gigabit

Chipset

Padrões

Protocolos

Método de transmissão

WDM

LEDs indicadores

DIP switch (chaveamento)

Conectores

Cabeamento suportado

Distância máxima de alcance

Taxa máxima de transmissão de dados

Buffer de memória

MTU

Capacidade máxima de transmissão de pacotes

Comprimento de Onda

Sinal óptico

Requisitos ambientais

Fonte de alimentação externa

Tensão de operação Consumo máximo de energia Dimensões (L × A × P) Peso

Conformidades

Garantia

10BASE-T

100BASE-TX

1000BASE-T

1000BASE-FX

10BASE-T

100BASE-TX

1000BASE-T

1000BASE-FX

Transmissão (TX)

Recepção (RX)

Potência do sinal

Sensibilidade de recepção máxima

Sensibilidade de recepção mínima

Temperatura de operação

Temperatura de

armazenamento

Umidade de operação

Umidade de armazenamento

Entrada

Saída

| KGM 1105 | KGS 1120 | KGSD 1120 A | KGSD 1120 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realteck - RTL 8363SC | Realteck - RTL 8363SC | Realteck - RTL 8363SC | Realteck - RTL 8363SC |  |
| IEEE 802.3 (10BASE-T) | IEEE 802.3 (10BASE-T) | IEEE 802.3 (10BASE-T) | IEEE 802.3 (10BASE-T) |  |
| IEEE 802.3u (100BASE-TX) | IEEE 802.3u (100BASE-TX) | IEEE 802.3u (100BASE-TX) | IEEE 802.3u (100BASE-TX) |  |
| IEEE802.3ab (1000BASE-T) | IEEE802.3ab (1000BASE-T) | IEEE802.3ab (1000BASE-T) | IEEE802.3ab (1000BASE-T) |  |
| IEEE 802.3z (1000BASE-FX) | IEEE 802.3z (1000BASE-FX) | IEEE 802.3z (1000BASE-FX) | IEEE 802.3z (1000BASE-FX) |  |
| IEEE 802.3x (Flow Control) | IEEE 802.3x (Flow Control) | IEEE 802.3x (Flow Control) | IEEE 802.3x (Flow Control) |  |
| CSMA/CD, TCP/IP | CSMA/CD, TCP/IP | CSMA/CD, TCP/IP | CSMA/CD, TCP/IP |  |
| Half/Full Duplex | Half/Full Duplex | Half/Full Duplex | Half/Full Duplex |  |
| Não | Não | Sim | Sim |  |
| Sim | Sim | Sim | Sim |  |
| Não | Não | Não | Não |  |
| 1 conector SC UPC fêmea | 1 conector SC UPC fêmea | 1 conector SC UPC fêmea | 1 conector SC UPC fêmea |  |
| (dupla conectorização) | (dupla conectorização) | (única conectorização) | (única conectorização) |  |
| 1 conector RJ45 fêmea | 1 conector RJ45 fêmea | 1 conector RJ45 fêmea | 1 conector RJ45 fêmea |  |
| UTP categoria do cabo 3, 4, 5 | UTP categoria do cabo 3, 4, 5 | UTP categoria do cabo 3, 4, 5 | UTP categoria do cabo 3, 4, 5 |  |
| (máximo 100 m) | (máximo 100 m) | (máximo 100 m) | (máximo 100 m) |  |
| UTP categoria do cabo 5, 5e | UTP categoria do cabo 5, 5e | UTP categoria do cabo 5, 5e | UTP categoria do cabo 5, 5e |  |
| (máximo 100 m) | (máximo 100 m) | (máximo 100 m) | (máximo 100 m) |  |
| UTP categoria do cabo 5e, 6 | UTP categoria do cabo 5e, 6 | UTP categoria do cabo 5e, 6 | UTP categoria do cabo 5e, 6 |  |
| (máximo 100 m) | (máximo 100 m) | (máximo 100 m) | (máximo 100 m) |  |
| Fibra Multimodo (MMF) |  |  |  |  |
| 62,5/125 μm (máximo 220 m) | Fibra Monomodo (SMF) 9/125 | Fibra Monomodo (SMF) 9/125 | Fibra Monomodo (SMF) 9/125 |  |
| Fibra Multimodo (MMF) 50/125 | μm (máximo 20 km) | μm (máximo 20 km) | μm (máximo 20 km) |  |
| μm (máximo 550 m) |  |  |  |  |
| 550 m | 20 km | 20 km | 20 km |  |
| 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |  |
| 128 kbits | 128 kbits | 128 kbits | 128 kbits |  |
| 1600 bytes | 1600 bytes | 1600 bytes | 1600 bytes |  |
| 14.800 pps | 14.800 pps | 14.800 pps | 14.800 pps |  |
| 148.000 pps | 148.000 pps | 148.000 pps | 148.000 pps |  |
| 1.488.000 pps | 1.488.000 pps | 1.488.000 pps | 1.488.000 pps |  |
| 1.488.000 pps | 1.488.000 pps | 1.488.000 pps | 1.488.000 pps |  |
| 850 nm | 1310nm | 1550 nm | 1310 nm |  |
| 850 nm | 1310nm | 1310 nm | 1550 nm |  |
| -3 dBm a -10,5 dBm | 0 dBm a -9 dBm | -3 dBm a -11 dBm | -3 dBm a -9 dBm |  |
| -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm |  |
| -16 dBm | -20 dBm | -20 dBm | -20 dBm |  |
| -10 °C a 55 °C | -10 °C a 55 °C | -10 °C a 55 °C | -10 °C a 55 °C |  |
| -40 °C a 70 °C | -40 °C a 70 °C | -40 °C a 70 °C | -40 °C a 70 °C |  |
| 5% a 90% | 5% a 90% | 5% a 90% | 5% a 90% |  |
| 5% a 90% | 5% a 90% | 5% a 90% | 5% a 90% |  |
| 100-240 VAC - 50/60 Hz | 100-240 VAC - 50/60 Hz | 100-240 VAC - 50/60 Hz | 100-240 VAC - 50/60 Hz |  |
| 5 Vdc - 2 A | 5 Vdc - 2 A | 5 Vdc - 2 A | 5 Vdc - 2 A |  |
| 5 a 12 Vdc | 5 a 12 Vdc | 5 a 12 Vdc | 5 a 12 Vdc |  |
| 5 W | 5 W | 5 W | 5 W |  |
| 71 × 26 × 94,5 mm | 71 × 26 × 94,5 mm | 71 × 26 × 94,5 mm | 71 × 26 × 94,5 mm |  |
| 0,245 kg | 0,245 kg | 0,245 kg | 0,245 kg |  |
| FCC, CE, Anatel | FCC, CE, Anatel | FCC, CE, Anatel | FCC, CE, Anatel |  |
| 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos |  |

* Para compatibilização com o chassi modelo KX 1400, entrar em contato com o suporte Intelbras.

| KFM 112 | KGM 1105 |
| --- | --- |
| KFS 1120 | KGS 1120 |
| KFSD 1120 A | KGSD 1120 A |
| KFSD 1120 B | KGSD 1120 B |

Soluções integradas

Conversores de mídia Fast

Multimodo 2 km/Monomodo 20 km/20 km WDM

Conversores de mídia Gigabit

Multimodo 0,5 km/Monomodo 20 km/20 km WDM

| KGM 1105 | KGM 1105 |  | KGS 2110 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KX 1400 R |  | SG 5200 MR | SG 800 C |  |

KGSD 1120 A

KGS 1120

550 m

PTP 5-N

MiMo Pro

KGSD 1120 B

10 km

20 km

Conheça também

KX1400R

Chassi com 14 slots para conversores

de mídia e fonte redundante

Imagens ilustrativas