Telecom

Telefo

TIP 235G

12345

Telef   ne IP

ALTA DEFINIÇÃO DE VOZ

DISPLAY GRÁFICO COLORIDO

O telefone TIP 235G é uma solução eficiente e de alta qualidade para empresas que querem investir na estrutura de telefonia. Possui interface de rede Gigabit, display colorido para facilitar a visualização e 2 contas SIP. Foi projetado para ser uma solução em redes VoIP (voz sobre IP) com PoE integrado e entrada exclusiva para headsets.

A

P

Características

» Interface de rede Gigabit

» Display colorido

» Suporte a PoE IEEE 802.3af

L	» 2 contas SIP

» Protocolo SIP 2.0

| L | A | P |
| --- | --- | --- |
| 162 mm | 160 mm | 175 mm |

» Tecla e conector para headset

» Teclas com LED para utilizar as contas e programar outras funções

» 3 formas de atendimento

(viva-voz, headset e monofone)

» 2 portas de rede 10/100/1000 Mbps

» HD Voice

» Tecla Flash, Redial e Mudo

» 4 teclas softkey

» Compatível com o headset CHS 55

654 g

## Especificações técnicas

| Características elétricas |  |
| --- | --- |
| Interface WAN | 10/100/1000BASE-T 1 × RJ45¹ |
| Interface LAN | 10/100/1000BASE-T 1 × RJ45 |
| Protocolo de sinalização | SIP |
| Codec | G.711A, G.711U, G.723.1, G.726-32, G.729AB, G.722² (wideband) |
| Fonte de alimentação | Entrada 100 a 240 Vac / 50-60 Hz Saída 5 V, 1 A |
| Potência de consumo máximo | 1,8 W |
| Temperatura | 0 °C a 45 °C |
| Umidade de operação | 0% a 85% |
| Umidade de armazenamento | 5% a 90% |
| Dimensões (L × A × P) | 162 × 160 × 175 mm |
| Peso | 654 g |

¹ Este produto é PoE e atende a norma IEEE 802.3af em sua interface WAN – dispensa o uso de fonte de alimentação externa caso a estrutura de rede tenha suporte à tecnologia PoE.

² O codec G722 (wideband) é responsável pelo HD Voice. No entanto, para conseguir usufruir da voz em alta definição, o PABX também deve suportar este codec.

## Fotos do produto

ITC 4

Soluções integradas

UnniT 3000

TC 4100

3000

Interne

TIP 120 Lite

SG 2404 PoE

CHS 55

TIP 638V

TIP 235G

TIP 435G

CIP 850

t

TIP 125 Lite

SG 2404 PoE

CHS 55

TIP 638V

TIP 235G

TIP 435G

Este produto deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

01.18

TIP 235G

Telefone IP

Imagens ilustrativas