## Cubieboard2: Android Com a Cubiescreen (Display LCD)

### Objetivo do Tutorial

O tutorial consiste em apresentar o dispositivo CubieScreen e sua instalação na placa Cubieboard2 utilizando o sistema Android.

É uma tela LCD como qualidade TFT 3.5 (800 * 480 pontos), multicolor com 24 bits colors e com touchscreen capacitivo. CubieScreen oferece muitas interfaces de comunicação através de seus GPIOS como: Câmara ou DVB TS, SDIO, saída CVBS, Áudio ADC e GPIOs.

### Passo 1:

Encaixar o display (Cubiescreen) na placa (Cubieboard2) com cuidado para não danificar o display e nem os conectores situados na Cubieboard2.

Passo 2 :

Encaixar o cartão Micro SD a partir de 4GB no adaptador de sua preferência e conectar ao Slot ou entrada USB do seu PC.

Formate o Cartão micro SD, para isso precisaremos instalar o software para formatação do mesmo. Exemplo : O SD Formater.

.

Segue o link abaixo para download. https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/.

Executar o "SETUP.EXE" para instalar.

Com a instalação concluída abrir o programa SD Formatter como Administrador (clicar com botão auxiliar direito do mouse no ícone do programa e clique em Executar como Administrador)

Clicar no botão "Option",

Definir opção "FORMAT TYPE" para QUICK, e a opção "FORMAT SIZE ADJUSTMENT" para "ON". Depois clica em OK

Depois clique em Format.

Após formatar o cartão SD, ele estará pronto para receber a imagem da Cubiescreen na Cubieboard2.

Para utilizarmos a Cubiescren na Cubieboard 2 com Sistema Android,  instalar a imagem na memória externa, ou seja cartão de memória micro SD. Baixando a imagem no formato ISOno site oficial da Cubieboard.

Baixar Imagem Android:  no link abaixo:

http://dl.cubieboard.org/addon/Cubiescreen/image/cb2-android/

Descompactar a imagem do arquivo no formato ISO  para pasta desejada mas para isso precisamos de um programa que execute o arquivo no formato ISO. Exemplo: O WinRar, caso não tenha instalado segue o link abaixo.

http://www.win-rar.com/download.html?&L=0

Executar o "SETUP.EXE"  para instalar

Para instalar o sistema no micro SD, é necessário  fazer download

do programa  Win32 Diskimager no link abaixo:

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/

Executar o "SETUP.EXE"  para instalar

Executar o programa, e selecionar a imagem do Sistema Operacional  Android para instalar Cubiescreen na Cubieboard2.

Passo1 - Selecionar a pasta  Image File

Passo 2 - Selecione Device  (letra da partição do SD)

Passo 3 -  Precione  Write

Passo 4 - espere carregar a barra Progresspara finalizar a instalação

Atenção: Não remova o dispositivo durante o processo de upgrade.

Passo 5 - Inserir o cartão micro SD na Cubieboard2.

Passo 7 – Ligar Cubieboard2 no botão Power localizado na lateral

.

Manual Cubiescreen

http://dl.cubieboard.org/addon/Cubiescreen/docs/android/Cubiescreen-Android-User’s-Manual-For-Cubieboard.pdf

Até o Próximo tutorial galera.