Instalando Android no embarcado

Wandboard Quad

Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi e vamos ensinar como instalar o Android no incrível embarcado Wandboard Quad.

Ainda não tem a Wandboard Quad?

Clique aqui (http://www.lojamundi.com.br/wandboard-quad.html#.VyJSfdQrK00)

O que é o embarcado Wandboard Quad?

O Wandboard Quad é um mini-computador completo, com baixo consumo de energia e recursos de multimídia de alto desempenho, baseado em torno do processador Freescale i.MX6 Quad Cortex-9 e já vem com Wifi, Bluetooth, Sata e uma ótima memória RAM de 2GB mais que seu modelo anterior. Ele é um Embarcado que tem como maior triunfo a estabilidade em seu uso.

Suporta vários tipos de versões Linux e Android.

Entendendo como funciona a placa e seus periféricos:

1 º Passo – Então vamos para a instalação do android nesse incrível embarcado, é necessário que tenhamos um SD de no mínimo 8GB, então faremos a formatação do mesmo usando o programa SD formater:

Baixe e instale o programa em sua máquina Windows:

(https://drive.google.com/file/d/0B4KlXmno5MbJZEhTVjNQWVJuYkE/view?usp=sharing)

2º Passo – Depois que o cartão foi formatado, baixe a imagem android 5.0.2 e descompacta-a usando programa “Winrar”.

(http://wandboard.org/images/downloads/wandboard-lp-5.0.2-ga-20150622-sdcard.zip)

3º Passo – Então vamos instalar o sistema operacional no cartão SD que foi formatado, para isso será necessário o programa “Win32 DiskImager”.

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Clique na pasta para selecionar a imagem que foi baixada “Android 5.0.2”

Depois que a imagem foi selecionada, clique em “Write” Para compilação do sistema para o cartão SD.

Finalizado o processo de compilação remova o SD da sua máquina, e o coloque no embarcado com cuidado para que não haja danos.

Pronto agora é só conectar os periféricos e ligar o seu embarcado Wandboard em uma fonte de alimentação de 5V.

Percebe-se que o embarcado possuí duas entradas “SD”, uma que fica embaixo do dissipador que é para o sistema operacional e outra que fica ao lado da porta “USB” que é para aumentar o seu armazenamento do seu Wandboard.

Ficamos por aqui pessoal! Nos encontramos no próximo tutorial,

Abraços!!