Configurando o Realtone FXO

Com o Asterisk

Olá pessoal!

Este é mais um tutorial da Lojamundi e vamos ensinar como configurar o Gateway FXO da Realtone.

Ainda não tem o WSS8 Realtone 8FXO? Clique aqui

O que é o Realtone FXO?

WSS8 Realtone 8FXO é ideal para médias e grandes empresas desfrutem dos benefícios de comunicação Voip Asterisk preservando os telefones analógicos e os sistemas adicionais PBX.

Com WSS8 Realtone 8FXO, prestadores de serviços podem fornecer serviços de telefonia e fax para os assinantes que usam muitos métodos de acesso, como FTTB,HFC e ADSL. As empresas podem usar o WSS8 Realtone para soluções de telefonia IP PBX, e a interligação de vários sites como o PABX. Ele também pode servir como um terminal SIP remoto de soluções IP-PBX.

1º - Para acessar o equipamento é necessário ter em sua máquina um apelido de rede, pois o IP default do equipamento é “192.168.2.218”.

No Windows:

Vá até central de rede e compartilhamento  alterar configuração do adaptador  clique com o botão auxiliar do mouse na sua rede local  propriedades  Protocolo TCIP4  coloquem um ip fixo da sua rede  em seguida clique em avançado  coloque o apelido de ip para acessar o Realtone. “192.168.1.125”

Em distribuição Unix:

Dê o comando como super usuário: ifconfig eth0:1 192.168.2.125 netmask 255.255.255.0 up

O primeiro acesso ao equipamento tem ser feito direto ao computador, ou seja, colocar o cabo de rede na porta “PC” do realtone e inserir em sua máquina.

2º - Acesse o Realtone conectado ao PC, digite no navegador o endereço 192.168.2.218.

Senha: Voip

Agora iremos fixar um IP em nosso Gatway, vá em : Basic  Network

Salvando as alterações que foram feitas, tire o cabo de rede da porta “PC” do realtone e conecta na porta “WAN” e acesse pelo IP que foi fixado.

3º - Registre o Realtone a um Servidor de Telefonia:

Para criarmos as configurações neste tutorial estamos utilizando o Asterisk “puro”, ou seja, sem interfaces gráficas que auxiliam na configuração. Antes de realizar qualquer configuração, crie uma conta SIP em seu servidor. Utilize em um editor de textos de sua preferência:

Vim /etc/asterisk/sip.conf

4º – Pode-se registrar o gateway ao seu servidor de várias maneiras:

Gateway – Todas as portas são gerenciadas apenas por uma conta SIP;

Line – Cada porta recebe uma conta SIP para registro no servidor;

Iremos registrar o nosso Realtone por Gatway, ou seja, todas as portas FXO irão trabalhar juntas, será necessário apenas uma conta SIP.

Então vá em: Basic  SIP

Local Signaling port: Coloque a porta do seu tronco SIP, default:5060

Registrar serve: Coloque o IP do seu servidor asterisk

Register mode: Per gateway

User name: o nome da sua conta SIP

Register Password: A senha que foi criada no tronco

Verifique no CLI do asterisk se o seu Gateway foi entroncado com êxito:

“asterisk –rvvvvvvvvvv” e depois “sip show peers”

5º- Iremos em cada porta FXO, para estarmos configurando, cancelando echo, e detecção de caller id.

Vá em: Trunk  Trunk

Faça conforme a imagem abaixo:

Esse procedimento dever ser feito em todas as portas FXO.

6

º - Agora criaremos a nossa rota de saída e de entrada no Realtone, isso para ele conseguir efetuar e receber chamadas.

Então vá em: Routing  Digit map

Apague tudo e salve. Ficará dessa forma:

Agora iremos fazer a nossa rota, vá em “Routing Table”:

Perceba a regra que foi criada:

IP            20.20.20.154      ROUTE  FXO         1  (Regra de saída)

FXO       8000      ROUTE  IP            20.20.20.154:5060 (Regra de entrada)

Faça isso para as demais portas FXO, caso queira receber chamadas (IP x FXO) e caso queira realizar chamadas (FXO x IP).

Criado a regra, será necessário fazer uma regra dentro do nosso astererisk, lembrando que estamos utilizando nesse procedimento o asterisk puro.

Então entre dentro do: vim /etc/asterisk/extensions.conf

Em saída:

Foi definido que qualquer número que for digitado irá sair pelo meu Synway que foi registrado com a conta SIP 4000.

Entrada:

Foi definido que tudo que chegar em minha conta 4000, que está registrada ao Gateway irá encaminhar para o ramal 90.

Obs: Lembre-se que tudo que é feito no asterisk, tem que dar um reload para as alterações serem escritas.

Tudo Pronto!

Até o próximo tutorial.