[image: image1.jpg]


MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONTE CHAVEADA

POE 24W

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]as Técnicas





Descrição:

.
Faixa de trabalho full range;

.
Proteção contra surtos e quedas de rede elétrica;

.
Saída estabilizada;

.
Dimensões: L 65mm x C 65mm x A 25mm;

.
Peso: 300g.

[image: image4.jpg]



MTBF - >120.000 horas

Temperatura de Operação - -4 a 70 °C Umidade Relativa - 10% a 95% Rendimento - > 80%

Tensão de Alimentação - Full Range Frequência - 45Hz a 65Hz Tensão nominal de saída - de 24V Capacidade - 0,5A Potêncía - 12Watts

Regulação Estática de tensão - <350mV Regulaçõo Estática de correnfe - 0,1A Regulação Dinâmica de tensão - <10ms Ripple RMS - <100m Saída-Massa - 1000Vac

Entrada-Massa - 1000Vac

Entrada-Saída - 1000Vac

[image: image5.jpg]3




Instalação:


	Alimentação  AC
	Cabo UTP de dados

	
	

	
	
	Fonte POE

	
	
	

	
	
	

	
	
	Equipamento

	
	
	Cabo UTP

	
	
	Dados +  POE



- Não inverta a polarização da bateria e da saída do equipamento ATENÇÃO - Para uma proteção eficiente contra descargas elétricas utilize

aterramento de menor resistência possível (< 5 ohms).


TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda.

2. O equipamento será reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricação ou possíveis danos verificados, considerando seu uso correto no prazo acima estipulado.

a) Todo produto devolvido dentro do prazo de garantia seja por motivo de defeito de fabricação ou incompatibilidade, será avaliado e analisado criteriosamente por nosso departamento técnico, para verificar a existência da possibilidade de conserto.

3. Os serviços de reparo dentro da garantia não cobrem o valor do envio do equipamento à Volt, somente o retorno do equipamento ao cliente via PAC. Caso o cliente queira por Sedex, o frete fica por conta do mesmo.

4. Implicam em perda de garantia as seguintes situações:

a) O uso incorreto, contrariando as instruções contidas neste manual.

b) Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado.

c) Problemas causados por instalações elétricas mal adequadas, flutuação excessivas de tensão, produto ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.

d) Danos físicos (arranhões, descaracterização, componentes queimados por descarga elétrica, trincados ou lascados) ou agentes da natureza (raio, chuva, maresia, etc.)

e) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de força, ou qualquer outra peça que caracterize desgaste.

f) Qualquer outro defeito que não seja classificado como defeito de fabricação.

5. A garantia só será válida mediante a apresentação de nota fiscal.

Fabricado por: VOLT Equipamentos Eletrônicos EIRELI

CNPJ: 11 664 103 / 0001 - 72


