# PEQUENO GUIA DO USUÁRIO UniFi UAP e UAP-LR

# Vol.2

Este é segundo tutorial sobre o Access Point UniFi da Ubiquiti. No primeiro conteúdo disponibilizado pela Lojamundi você aprender um pouco mais sobre esse produto e instalar o hardware e software de controle.

Continue lendo este artigo e saiba mais sobre:

Usando o software controlador UniFi

Acha que pode ser interessante? Então compartilha com seus amigos em sua rede social favorita.

É muito rápido e você pode fazer em apenas 2 cliques.

## USANDO O SOFTWARE CONTROLADOR UNIFI

O software controlador UniFi acompanha o Access Point (AP) junto com outros acessórios. A interface do UniFi é de fácil configuração, gerenciamento e navegação bastante intuitiva, contudo iremos detalhar estas funcionalidades.

Para acessar a interface do software siga os seguintes passos:

1 - Inicie a aplicação UniFi.

- Em usuários MAC vá até Applications > UniFi.

- Em usuários Windows acesse Iniciar > Todos os Programas > Ubiquiti UnFi

2 - A tela de login aparecerá, digite admin nos campos nome e senha para “entrar”

### Interface Tabs

O software UniFi é composto por seis guias principais. este Pequeno Guia do Usuário

abrange cada uma dessas guias e suas principais funções.

• “Map Tab”

• “Statistics Tab”

• “Access Points Tab”

• “Users Tab”

• “Guests Tab”

• “Offline Clients Tab”

### Map Tab

O software do controlador UniFi permite fazer upload de mapas personalizados dos locais onde a rede Wifi do AP deverá cobrir. Também é possível utilizar o Google Maps para uma representação visual da sua rede sem fio.

Ao iniciar o Controlador UniFi um mapa padrão é exibido.

#### Adicionando Mapas Personalizados

Para adicionar um mapa personalizado você deve primeiro criar a imagem usando um programa de ilustração e exporta o projeto nos formatos jpg, gif ou png.

Após criar o mapa você pode enviá-lo o Controlado UniFi, seguindo os seguintes passos:

1 - Clique em Configure Maps

2 - Clique em Add a Map

3 - Digite um nome para o mapa no campo de descrição e clique no botão Browser para localizar e carregar o arquivo a ser usado como mapa. Observe os formatos válidos: jpg, gif e png.

4 - Clique em Close

#### Adicionando um Mapa do Google

Para adicionar um mapa do Google ao software controlador UniFi siga os seguintes passos:

1 - Clique em Configure Maps

2 - Clique em Add Maps

3 - Digite um nome para o mapa no campo Descrição e clique Use

Google Maps . Clique em Continuar .

4 - Para utilizar um mapa do Google é preciso fazer o registro de uma chave de API do Google Maps. Para fazer isso clique em Specify API Key

5 - Clique ou copie e cole o link da Web a partir da janela em nova janela do navegador web. Não feche a janela do UniFi.

http://code.google.com/apis/maps/signup.html

6 - Você precisa fazer o login com uma conta do Google para obter uma chave de API do Google Maps

7 - Para reavaliar os termos e condições clique na caixa de seleção ao lado de “Eu li e concordo com os termos e condições”

8 - Navegue de volta até a aba do UniFi e copie o endereço exibido na barra de endereços. Você só precisa copiar até o final do endereço; não é necessário incluir as informações relativas a porta.

No exemplo abaixo pode-se ver o endereço completo:

https://192.168.25.191:8443/manage#

Você precisa copiar apenas até https://192.168.25.191 - Não incluir os dois pontos ou qualquer coisa além disso.

9 - Navegue de volta até a janela do Google Maps API e cole o endereço da url no site -  URL minhacaixa.

10 - Clique no botão Generate API Key

11 - Uma nova janela será aberta exibindo a sua chave. Selecione e copie a chave de API do Google Maps.

12 - Navegue de volta até a janela UniFi e cole a chave de API no campo API KEY FIELD. Clique em continue.

13 - O padrão de localização Google Map irá aparecer, clique no botão Set Location no canto inferior esquerdo.

14 - Selecione Specify Address para inserir um endereço. Digite o endereço e avance. Você também precisa especificar as coordenadas nas opções de latitude e longitude do local.

15 - O local especificado deverá aparecer então clique em salvar

16 - Clique em Fechar

17 - Você pode ajustar o Zoom utilizando o controle deslizante à direita.

#### Colocar Pontos de Acesso no Mapa

1 - Arraste o ícone do ponto de acesso  - Unplaced APs - da lista à esquerda para um local apropriado no mapa.

O ponto de acesso aparecerá na área que você colocou.

Wired/Wireless Access Point - mostra a localização do ponto de acesso no mapa.

Clique e segure o ícone para arrastar o ponto de acesso para outro local do mapa. Clique no ícone de ponto de acesso para revelar opções adicionais.

Clique em uma área vazia do mapa para ocultá-los

Lock  - bloqueia o ponto de acesso selecionado na localização atual do mapa.

Details - abre a janela de detalhes. Este recurso permite visualizar as configurações do ponto de acesso e usuários conectados. Você também pode editar o canal de rádio, potência de transmissão, uplink e apelido (alias) do dispositivo.

Existem 4 abas para selecionar: Details, Users, Guests e Configuration.

Details - exibe detalhes sobre o access point, incluindo endereço MAC, modelo, versão, endereço IP, tempo de atividade, usuários conectados e clientes conectados. Clique em Uplink (Wire) para mostrar a velocidade e download dos pacotes.

Clique em Radio para expandir e exibir o canal utilizado, potência, transmissão e informação de pacotes.

USERS - exibe o nome da máquina dos usuários que estão conectados ao access point selecionado e o endereço IP atribuído a eles. Você clicar no nome do host para exibir detalhes adicionais de cada usuário.

Uma janela com detalhes, estatísticas e configuração será exibida. A guia Details apresenta o endereço MAC, nome do host, endereço IP, tempo de atividade e access point que estão conectados.

A guia STATICSexibe o canal utilizado, a força do sinal e taxas de transmissão e recebimento. É possível controlar o consumo e a quantidade do pacote de dados ativando ou desativando o recebimento e o envio.

Você também pode clicar em History para ver uma lista de eventos. A guia Configuration permite você altere o nome do alias do dispositivo.

GUESTS - Exibe o endereço MAC dos hóspedes que estão ligados à rede de clientes

CONFIGURATION -Permite alterar nome (alias) do dispositivo, a definição do canal e permite controlar a potência de transmissão para alta, média ou baixa. Você também pode remover o access point, caso não o queira mais gerenciá-lo com o controlador UniFi.

REMOVE - remove a localização do access point do mapa.

SHOW - Você pode clicar em cada uma das seguintes opções para exibir informações sobre o access point, detalhes, cobertura sem fio e topologia no mapa .

LABELS - exibi o nome do access point. Se nenhuma alteração foi realizada, o endereço MAC do access point aparecerá.

DETAILS  - Exibe o nome do access point, o endereço MAC, o canal para transmitir / receber, o número de usuários conectados e o número de convidados ligados.

COVERAGE - exibe uma representação visual do alcance de rede sem fio coberto pelo access point.

TOPOLOGY - exibe uma representação da rede, configuração e conexão entre os access point’s. Os dispositivos que estão conectados sem fio têm um ícone ao lado deles. Um caminho de “flechas” indicará qual dispositivo recebe o link de acesso.

MAPS - Se vários mapas foram carregados , você pode seleccionar qual o mapa que deseja visualizar usando esta opção.

CONFIGURE MAPS - use esta opção para adicionar mapas ou editar o mapa(s) atual(s).

ZOOM - use esta opção para aumentar o detalhe do mapa de dentro para fora.

SET MAP SCALE - Use esta opção para definir a escala do mapa. Você vai desenhar uma linha e definir a distância que a linha representa.

#### Definir a escala do mapa

1 - Clique no botão Set Map Scale.

2 - Clique e segure para desenhar uma linha na área que você quer usar para ajustar a escala do mapa . Para redesenhar a linha, basta clicar e segurar novamente. Quando estiver satisfeito com a linha , clique em Avançar.

3 - Insira a distância que a linha representa no campo distance. A distância é especificada em metros, mas é possível mudar para pés usando o menu drop-down
à direita. Clique em Avançar.

### Statistics Tab

A guia Statistics fornece uma representação visual do tráfego de rede nos com seus APs conectados. Em “charts” tem-se a representação do número de clientes e tráfego de rede, hora a hora ao longo das últimas 24 horas.

#### Clientes

# OF CLIENTS - exibe uma representação, em gráfico de pizza, da distribuição dos clientes . Coloque o cursor do mouse sobre o gráfico para ver os detalhes e percentuais.

Observe as seguintes informações:

Most Active AP - exibe os acess point ativos e mais detalhes; incluindo o nome ou o endereço MAC do acess point, a quantidade total de dados enviados e o montante total dos dados recebidos .

O nome ou o endereço MAC do access point aparecerá junto a detalhes do dispositivo.

Most Active Client exibe os detalhes dos clientes conectados, além do nome ou o endereço MAC do dispositivo cliente, a quantidade total de dados enviados e a
quantidade total de dados recebidos.

All-Time Top Client exibe os detalhes de todos os clientes ativos, o nome ou o endereço MAC do dispositivo cliente, a quantidade total de dados enviados e o montante total de dados recebidos.

#### Uso do Access Point

# OF CLIENTS - exibe uma representação em gráfico de pizza da distribuição dos clientes nos access point’s mais ativos. Coloque o cursor do mouse sobre o gráfico de porcentagem para ver os detalhes.

TRAFFIC exibe uma representação visual do tráfego nos access point’s mais ativos. Coloque o cursor do mouse sobre o gráfico para obter mais detalhes percentuais.

#### Atividades Recentes

As estatísticas das atividades recentes podem ser visualizadas. É possível analisar as últimas 24 horas e também os últimos 30 dias.

### Access Points Tab

Essa guia exibe uma lista de controle dos Access Point’s. Cada um apresenta os ícones: nome, endereço IP , status, número de clientes conectados , estatísticas de download / upload e canal de transmição / recebimento. Você pode clicar em qualquer um destes cabeçalhos nas colunas para alterar a ordem da lista.

Conheça um pouco mais sobre cada uma dessas opções:

Search - permite introduzir um conteúdo que deseja procurar. Basta começar a digitar, não há necessidade de pressionar Enter.

Page Size - permite determinar quantos resultados são exibidos por página. Selecione 10 , 20 , 30 , 40 , 60 , ou 100.

Icon - exibe o Ícone do Access Point  (Ícone pode variar dependendo do modelo) .

Name/MAC Address - exibe o nome do host, o alias ou endereço MAC do access point Você pode clicar no nome para obter detalhes adicionais sobre o AP.

IP Address - exibe o endereço IP do access point.

Status - exibe as informações de status da conexão.

- Connected - Mostra qual conexão o access point está conectado fisicamente

- Connected (wireless) Mostra qual a conexão sem fio está conectada  ao access point.

- Disconnected - exibe o ponto de acesso é inalcançável pelo software UniFi Controller. AP’s desconectados também aparecerão sob Pontos de Acesso > desconectado na parte superior da interface.

- Isolated - um ponto de acesso gerenciado que é incapaz de localizar a sua conexão ascendente.

- Managed by Other -  exibe o ponto de acesso não controlado pelo Software UniFi.

- Pending Approval - exibe o ponto de acesso está no estado padrão e está disponível para adoção.

Num Clients exibe o número de clientes conectados ao access point.

Download - exibe o tamanho total de downloads por meio do access point.

Upload - exibe a quantidade total de envios por meio do access point.

Channel - Exibe a Transmissão / Recepção dos Canais utilizados pelos access point. A banda de Rádio é representada como (GN) -  2,4 GHz e (na) 5 GHz.

Actions - selecione um botão para realizar a ação desejada.

- Restart - reinicia o access point

- Locate - Clique para localizar o access point no mapa. O
botão piscará verde e preto até que o botão Locate seja clicado novamente. O LED no AP piscará de modo que você pode colocá-lo no local correto no mapa. O LED irá piscar até que o botão Localizar é clicado mais uma vez.

- Clique para selecionar um access point que aparece pelos pontos de acesso> pendentes no topo da interface.
O status aparece como sendo selecionando até que o AP seja conectado.

- Upgrade - Se uma atualização de software estiver disponível para o
Access Point, clique em Atualizar para instalar a última firmware do UniFi no dispositivo. O status aparecerá como atualizando até que o processo seja completo, então volte a ligar o software de controle UniFi.

### Users Tab

Essa guia exibe uma lista de usuários que estão conectados à rede sem fio com o access point principal.

Conheça as funções dos menus:

Search - permite introduzir texto que deseja procurar. Basta começar a digitar ; não há necessidade de pressionar Enter.

- 2G - Seleciona apenas caso deseje usuários sem fio da rede 2,4 GHz sejam apresentados.

- 5G - Seleciona apenas caso deseje usuários sem fio da rede 5 GHz sejam apresentados.

- All - Seleciona e mostra todos os usuários.

Filter by AP - lista todos os pontos de acesso disponíveis. Selecione uma opção para filtrar os resultados e exibir somente os usuários conectados ao access point.

Page Size - permite determinar quantos resultados serão exibidos por página. Selecione 10 , 20 , 30 , 40 , 60 , ou 100.

Name/MAC Address - exibe o nome do host, o alias ou endereço MAC do utilizador conectado. Você pode clicar no nome para obter detalhes adicionais.

IP Address - exibe o endereço IP atribuído ao usuário.

WLAN - exibe o nome do SSID ( nome da rede) e a LAN sem fio (WLAN) que o usuário está conectado.

Access Point - exibe o nome ou alias do access point. Você pode clicar no nome para obter detalhes adicionais sobre o AP.

Signal - exibe a intensidade do sinal de clinente do AP. Se um símbolo de relâmpago aparecer, o dispositivo está no modo economia de energia . O dispositivo volta ao modo de funcionamento normal, quando a atividade recomeça para baixo ou para cima.

Down -  exibe o total de bytes de dados recebidos pelo usuário.

Up - exibe o total de bytes de dados enviados pelo usuário.

Active  - mostra o nível de atividade para cada usuário.

Uptime - exibe o tempo total que o usuário está conectado nesta sessão.

Actions - clique nesse botão para executar a ação apropriada.

- Block -  clique nesse botão para bloquear um usuário específico acessando access point. Isto irá adicionar o cliente para a lista de dispositivos bloqueados.

- Reconnect - Clique nesse botão para reconectar um usuário específico ao AP.

### Guests Tab

Essa guia exibe uma lista de usuários que se conectaram à rede como convidados por meio de um access point.

Nessa aba as opções são semelhantes as funcionalidades de Users Tab.

### Offline Clients Tab

Essa guia exibe uma lista de clientes que estão conectados como convidados ou por meio de uma rede primária do access point durante um determinado período.

Search - permite introduzir texto que deseja procurar. Basta começar a digitar; não há necessidade de pressionar Enter.

- User - selecione para exibir os usuários.

- Guests - selecione para exibir convidados.

- Blocked -  selecione para exibir usuários bloqueados.

- All selecione para mostrar todos os usuários e convidados.

Last Seen - Drop- down list permite filtrar os resultados na página com base na última vez que os usuários foram vistos. Selecione 1 dia, 3 dias , 7 dias, 2 semanas, 1 mês, 2 meses , ou um ano .

Page Size - Permite determinar quantos resultados são exibidos por página . Selecione 10 , 20 , 30 , 40 , 60 , ou 100 .

Name/MAC Address - exibe o nome do host , alias ou endereço MAC do utilizador ligado. Você pode clicar no nome para obter detalhes adicionais.

User/Guest - Indica se o usuário está conectado na rede principal ou convidado.

Essas foram algumas funcionalidades do Controlador UniFi. Em um próximo tutorial mostraremos configurações especiais.

Acesse nossa Loja e veja mais dispositivos para sua rede.